衡阳市生态环境局

关于《衡阳市双荣纺织有限公司年产18000吨纺织面料加工项目环境影响报告书》的批复

衡阳市双荣纺织有限公司：

地址：常宁水口山经济开发区宜阳工业园环保设施园，法定代表人：许裕康，统一社会信用代码：91430482MA4T59LE0Y。

你公司于2025年7月4日提出建设项目环境影响评价报告书（普通类）行政许可申请，我局已依法于2025年7月4日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据衡阳市生态环境局常宁分局预审意见及衡阳市环境保护科学研究所《关于报送<衡阳市双荣纺织有限公司年产18000吨纺织面料加工项目环境影响报告书>技术评估报告的函》，经审查，你公司委托湖南晶康环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《衡阳市双荣纺织有限公司年产18000吨纺织面料加工项目环境影响报告书》符合国家关于建设项目环境影响评价审批文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局决定准予行政许可，并要求如下：

- 衡阳市双荣纺织有限公司拟投资10000万元在常宁市湘南纺织产业基地环保设施园已建标准厂房内建设年产18000吨纺织面料加工项目，其中，年产化纤纺织面料9000吨、棉染色纺织面料9000吨。工程建设内容主要包括主体工程（建设化纤染色布、棉染色布生产线各一条）、公用工程、辅助工程、仓储工程以及环保工程。本项目不设锅炉，由环保设施园热电联产项目供热。该项目属于“未批先建”项目，我局出具了《不予行政处罚决定书》（衡环法常不罚字[2024]002号）。

根据《报告书》的分析结论、衡阳市生态环境局常宁分局的预审意见及衡阳市环境保护科学研究所的技术评估报告,在建设单位按照《报告书》中所列性质、规模、地点、生产工艺和服务范围进行建设、运营,严格落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,工程对环境的不利影响能够得到一定缓解和控制。从环保角度，我局原则同意本项目建设。

- 建设单位在项目设计、建设和运营过程中必须全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施，并着重做好以下工作：

- 严格落实《报告书》提出的环境问题整改要求。一般固废暂存间按要求做到防风防雨防流失三防措施，完善危废暂存间的建设及防控设施等。

- 严格落实各类原料的管控要求。优先使用高性能染料助剂、液体染料、无磷助剂等。经筛查，本项目拟使用的原辅材料不涉及《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）中重点关注新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物，因此，在后期生产过程中应禁止使用涉及上述污染物的原辅材料，同时，不得使用《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）中规定的禁用和淘汰染料，项目所使用染料及助剂不得含六价铬。

- 加强项目营运期废水污染防治工作。厂区排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施的正常运行，防止跑、冒、滴、漏，单位产品综合能耗和新鲜水取水量应满足规定要求，按要求安装好废水回用设备，水重复利用率达45%以上。营运期废水主要为生产废水以及生活污水，其中生产废水主要为棉染色布生产线氧漂废水、染色废水、皂化废水、水洗废水、喷淋塔废水、设备清洗废水、车间地面冲洗废水、设备冷却水以及初期雨水。本项目设备冷却水循环使用，喷淋塔废水经隔油预处理后与其他生产废水一起经厂区生产废水收集池收集均质均量达到园区污水处理厂设计进水水质要求再排入常宁市湘南纺织产业基地环保设施园污水处理厂经深度处理达标后外排。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后通过园区污水管网排入常宁市湘南纺织产业基地环保设施园污水处理厂处理达标后外排。生产废水进入地埋式收集池前，设置过滤网拦截纤维等固体废渣，从源头降低地埋池内废渣残留量，避免纤维等物质在池底沉积。废水中相关污染因子和流量应按要求安装在线监测设施并联网。

（四）加强项目营运期废气污染防治工作。项目运营期生产废气主要为烧毛废气（含燃料燃烧废气）、磨毛废气、定型废气、醋酸废气、车间染色区域异味、染化料仓库及危废库废气以及生产废水收集池异味。磨毛废气收集后经设备自带布袋除尘器处理后通过 21m 高排气筒（DA001）达标排放；烧毛废气及燃烧废气由集气罩收集后由“水喷淋 ”处理后通过21m 排气筒（DA002）达标排放；定型废气经收集后经热交换+水喷淋+ 静电净化装置处理后通过21m 高排气筒（DA003）达标排放；冰醋酸储存调和废气、车间染色区域异味、染化料仓库及危废库废气通过各生产车间强制通排风系统后无组织排放；生产废水收集池恶臭采取喷洒除臭剂等措施后无组织排放。本项目有组织废气中NMHC、颗粒物、SO2 、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；厂界无组织排放的NMHC、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新改扩建浓度限值；厂区内无组织排放的NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

（五）加强项目运营期噪声污染防治工作。合理布局厂房，优化设备选型，选用低噪声设备，采取隔声、基础减振、消声等措施控制噪声，加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（六）加强项目营运期固体废物污染防治工作。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固体废物分类收集、处理和综合利用，并确保不造成二次污染。本项目产生的一般固废和危险废物在厂内贮存、转移时应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。印染废水污泥需进行危险特性鉴别，并根据鉴别结果严格按照危险废物或一般工业固体废物进行处置。

（七）加强项目营运期地下水和土壤污染防治工作。地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。各级防渗区要严格按照国家有关标准和规范要求，切实落实防渗措施，并从源头控制和过程控制来降低对土壤环境和地下水的影响。按要求设置地下水跟踪监测点监测水质,一旦发现地下水水质异常,应及时启动应急预案,并及时上报当地环境主管部门。

（八）排放口和固体废物堆场应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）等规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，在各气、水、声排污口（污染源）挂牌标识，做到各排污口（污染源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

三、加强环境风险防控和环保设施安全管理。加强项目的日常管理和安全防范，企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员、落实环境管理与监测计划。加强环境信息公开工作，主动接受社会监督。严格按照《报告书》中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，严格做好工程涉及的危化品在运输、储存和使用过程中的管理，切实防范事故环境风险排放。项目废水收集池为密闭空间，应在车间废水收集池检查口安装H2S报警装置，若池内H2S过高，应使用鼓风机或抽风机对废水收集池进行通风换气，降低有毒气体浓度，定期清理池内污泥，防止由于污泥累积导致的有毒气体大量集聚。建设足够容积的应急事故池、围堰，避免事故排放对环境的影响，确保事故废水不进入外环境。应加强环保设施安全管理和巡查，杜绝出现环保设施安全事故。

四、加强项目清洁生产水平,采用先进的工艺设备。项目染料应采用染料集中输送系统，染料和助剂分别采用全自动称料，经化料系统与染色机管道连接，集中控制管理，达到国家先进清洁生产水平。项目应采用先进工艺和设备，不得引入限制类和淘汰类设备。

五、严格落实污染物排放总量控制措施。本项目实施后污染物排放总量必须严格控制在以下指标内：SO2≤0.0026t/a,氮氧化物≤0.04t/a，VOCs≤2.623t/a；COD≤12.28t/a，氨氮≤1.96t/a。

六、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

七、你公司应在收到本批复后的15个工作日内，将本批复及批复批准后的环境影响报告书送常宁市人民政府、衡阳市生态环境局常宁分局。本项目“三同时”监督检查和事中、事后日常环境管理工作由衡阳市生态环境局常宁分局具体负责，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

你公司如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向衡阳市人民政府申请行政复议，或者六个月内向衡阳铁路运输法院提起行政诉讼。

衡阳市生态环境局

2025年9月8日